各类运输车制作技术要求

- 通用运输车制作技术要求

- 1.整体框架用不低于60毫米*40毫米厚5毫米的方管制作

- 2.用不低于400-8的叉车专业橡胶实心轮胎，后侧2轮为定向，前侧2轮为可180度旋转。

- 3.设计成牵引杆放下自动刹车

- 4.运输车尺寸：长2米，宽1.5米，高0.8米。

- 5.需制作长30厘米宽20厘米厚度不低于2毫米的不锈钢材料的设备标牌

- 6.运输车颜色：齐鲁牌天蓝色

- 7.不低于2遍底漆2遍面漆。

- 刹车运输车制作技术要求

- 1.整体框架用不低于60毫米*40毫米厚5毫米的方管制作

- 2.用不低于400-8的叉车专业橡胶实心轮胎，后侧2轮为定向，前侧2轮为可180度旋转。

- 3.设计成牵引杆放下自动刹车

- 4.运输车尺寸：长2.2米，宽1.5米，高0.5米。

- 5.需制作长30厘米宽20厘米厚度不低于2毫米的不锈钢材料的设备标牌

- 6.运输车颜色：齐鲁牌天蓝色

- 7.不低于2遍底漆2遍面漆。

- 救生艇运输车制作技术要求

- 1.整体框架用不低于60毫米*40毫米厚5毫米的方管制作

- 2.用不低于400-8的叉车专业橡胶实心轮胎，后侧2轮为定向，前侧2轮为可旋转。

- 3.设计成牵引杆放下自动刹车

- 4.运输车尺寸：长1.6米，宽0.8米，高0.7米。

- 5.需制作长30厘米宽20厘米厚度不低于2毫米的不锈钢材料的设备标牌

- 6.运输车颜色：齐鲁牌天蓝色

- 7.不低于2遍底漆2遍面漆。

- 千斤顶运输车制作技术要求

- 1.整体框架用不低于60毫米*40毫米厚5毫米的方管制作

- 2.用不低于400-8的叉车专业橡胶实心轮胎，后侧2轮为定向，前侧2轮为可旋转。

- 3.设计成牵引杆放下自动刹车

- 4.运输车尺寸：长2.75米，宽1.5米，高0.5米。

- 5.需制作长30厘米宽20厘米厚度不低于2毫米的不锈钢材料的设备标牌

- 6.运输车颜色：齐鲁牌天蓝色

- 7.不低于2遍底漆2遍面漆。

- 机轮运输车制作技术要求

- 1.整体框架用不低于60毫米*40毫米厚5毫米的方管制作

- 2.用不低于400-8的叉车专业橡胶实心轮胎，后侧2轮为定向，前侧2轮为可旋转。

- 3.设计成牵引杆放下自动刹车

- 4.运输车尺寸：长2.5米，宽2.5米，高0.9米。

- 5.需制作长30厘米宽20厘米厚度不低于2毫米的不锈钢材料的设备标牌

- 6.运输车颜色：齐鲁牌天蓝色

- 7.不低于2遍底漆2遍面漆。

- 胎皮运输车制作技术要求

- 1.整体框架用不低于60毫米*40毫米厚5毫米的方管制作

- 2.用不低于400-8的叉车专业橡胶实心轮胎，后侧2轮为定向，前侧2轮为可旋转。

- 3.设计成牵引杆放下自动刹车

- 4.运输车尺寸：长2.5米，宽2.5米，高0.9米。

- 5.需制作长30厘米宽20厘米厚度不低于2毫米的不锈钢材料的设备标牌

- 6.运输车颜色：齐鲁牌天蓝色

- 7.不低于2遍底漆2遍面漆。

- 氮气瓶运输车制作技术要求

- 1.整体框架用不低于60毫米*40毫米厚5毫米的方管制作

- 2.用不低于400-8的叉车专业橡胶实心轮胎，后侧2轮为定向，前侧2轮为可旋转。

- 3.设计成牵引杆放下自动刹车

- 4.运输车尺寸：长2.5米，宽1.55米，高1米。

- 5.需制作长30厘米宽20厘米厚度不低于2毫米的不锈钢材料的设备标牌

- 6.运输车颜色：齐鲁牌天蓝色

- 7.不低于2遍底漆2遍面漆。