| 设备名称 | 设备型号 | 设备参数 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 枪型网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD7T27GT-IZS(4-6mm) | 200万星光级1/1.8" CMOS海康威视AI智能人脸筒型网络摄像机 ;最低照度彩色:0.0002lux;黑色：0.0001lux;镜头：4mm~6mm: F1.6 水平视场角76°~58°;视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG;最大图像尺寸：1920×1080;存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);通讯接口：1个RJ45 ，1个10M / 100M自适应以太网口;红外补光距离：50米 | 41 |
| 半球型网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2326GT-I | 200万星光级1/2.7"CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机;最小照度 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR;镜头 4mm, 水平视场角: 2.8mm, 水平视场角: 113.5°;宽动态范围 120dB;视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile;帧率 50Hz: 25fps ; NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);电源供应:DC12V±25%/PoE(802.3af);功耗5.5W;红外照射距离20-30米 | 25 |
| 鱼眼摄像机 | 海康威视 DS-2CD3956F-IS | 500万全景180度鱼眼摄像机;最小照度 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR;帧率 50Hz: 25fps;工作温度和湿度-30℃~60℃;电源供应:DC12V±25%/PoE(802.3af);功耗5.5W;红外照射距离20-30米 | 2 |
| 电梯专用摄像机 | 大华 DH-IPC-HDBW7233F-M | 200万星光级低照度1/2.8英寸CMOS电梯专用半球摄像机;红外监控距离20米;支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265;支持128G Micro SD卡,内置MIC;供电方式:DC12V/PoE防护等级:IP67,IK10 | 5 |
| 网络半球式摄像机 | 大华 DH-IPC-HDW1230C-A | 200万像素;低照度:0.01Lux（彩色）0.001Lux（黑白）;支持H.264,H.265视频编码 | 233 |
| 16路硬盘录像机 | 海康威视 DS-7816NX-2P | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源；2盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 软件性能：输入带宽：256M 16路H.264、H.265混合接入 支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 2 |
|  | 海康威视 DS-8816NB-K8 | 硬件规格：2U标准机架式;2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源;8盘位，可满配6TB硬盘;2个千兆网口;2个USB2.0接口、1个USB3.0接口;1个eSATA接口 软件性能：输入带宽：256M;16路H.264、H.265混合接入;最大支持16×1080P解码;支持H.265、H.264解码 | 14 |
| 32路硬盘录像机 | 海康威视 DS-8632N-K8 | 硬件规格：2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能：输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 2 |
|  | 海康威视 DS-8832H4K-8Y | 硬件规格：2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能：输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 2 |
| LCD显示单元 | 海康威视 DS-D5022FC-A | 22寸液晶监视器;显示：LED背光;分辨率1920×1080P;亮度250cd/㎡;对比度1000:1,功耗:≤35W,接口:VGA输入*1,HDMI输入*1,3.5mm音频输入*1,BNC输入*1,USB输入*1 | 15 |
| 32寸显示屏 | 海信 LED32K11 | 32寸液晶监视器;显示:LED背光;屏幕分辨率:1366×768；高清格式:720P;接口:VGA输入*1,HDMI输入*2,3.5mm音频输入*1,BNC输入*1,USB输入*2 | 12 |
| 55寸显示屏 | 海信 | 55寸高清液晶显示器;显示:DLED背光;分辨率3840×2160;接口:有线/天线输入*1；USB2.0*2；音视频输入*1；HDMI2.1*2；网口*1 | 1 |
| 75寸显示屏 | E3 | 75寸高清液晶显示器;显示:DLED背光;分辨率3840×2160;接口:有线/天线输入*1；USB2.0*2；音视频输入*1；HDMI2.1*2；网口*1 | 2 |
| 6T企业级监控专用硬盘 | 希捷 | 6TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 77 |
|  | 海康威视 |  |  |
| Poe交换机 | 海康威视 DS-3E0109P-S | 百兆非网管POE交换机;端口数量:9（8个百兆PoE电口，1个为百兆电口,高优先级端口为Port 1-2）;传输速率:10/100Mbps | 22 |
|  | 海康威视 DS-3E0318P-E/M(B) | 百兆非网管POE交换机;端口数量：18（16个百兆PoE电口,1个千兆电口，1个千兆光电复用口;传输速率：10/100Mbps | 2 |
|  | 海康威视 DS-3E0326P-S | 千兆非网管POE交换机;端口数量：26（24个百兆PoE电口,2个千兆COMBO口,其中Port 1-8为高优先级端口）;背板带宽:8.8Gbps;传输速率:10/100/1000Mbps | 4 |
| 光纤收发器 | 海康威视 DS-3D201T/R-3E(SC) | 千兆光纤收发器;光口:1个千兆光口，距离2公里,SC接口,单模单纤;电口:1个千兆自适应RJ45电口 | 21 |
|  | 长飞 |  |  |
| 无线网桥 | 海康威视 DS-3WF01C-2N | 电梯专用无线网桥(单位为套，内含发送端和接收端);芯片:802.11n 2X2 MIMO;最高速率:300Mbps;多网口;传输距离:500米 | 5 |
| 可移动支架 | 北弧 |  | 3 |
| 一米机柜 | 国标22U | 120×600×600mm | 4 |
| 拾音器 | 海康威视 DS-2SPYP2280 | 拾音范围:60平方米，连续可调;音频传输距离:3000米;灵敏度:-38dB;频率响应:20Hz～20KHz | 60 |
| 拾音器音频线 | 三拓 | Rvvp3*0.5 |  |
| 8芯单模光缆 | 电信级 | 电信8芯单模光缆 |  |
| 皮线光缆 | 电信级 | 1芯/2芯 |  |
| 热镀锌监控立杆 | 视明通 | 3.5m | 13 |
| 室内壁挂机柜设备箱 | 视明通 |  | 4 |
| 室外防水设备箱 | 视明通 | 500*400*180mm | 13 |
| 光跳线及尾纤 | 电信级 |  |  |
| 8口终端盒 | 电信级 | 8芯单模光纤熔接盒 |  |
| 光耦合器 | 电信级 |  |  |
| 熔接点 |  |  |  |
| 六类网线 | 国标 | CAT-6 |  |
| 电源线 | 国标 | RVV-2*2.5 |  |
| 高清线 | 国标 | VGA,支持最高1080P分辨率;HDMI:2.0版，支持4K分辨率 |  |
| 网络型单门门禁控制器 | 博克 BK-1701 | 支持脱机运行;人员数据容量:26000组;记录容量:10万条;支持有线/无线通讯 | 98 |
| 中控门禁读卡器 | KR-102M | IC卡;工作电压：6V~12V;工作电流:≤100mA;感应时间:≤0.2秒;尺寸：86×86×20mm;Wiegand格式：Wiegand34 |  |
| 指纹密码三合一读卡器 | ZKT-18P |  |  |
| 电磁锁 | 博克 BK-2506 |  |  |
| 门禁开关 | WG3002-K |  |  |
| 闭门器 | 博克 BK-603 |  |  |
| 电源箱及控制电源 | CASE-01 |  |  |