# 一、标段一：

- （一）详细规格

| - 序号 | - 飞机型号 | - 比例 | - 机身图案 | - 尺寸（cm） | - 机身材质 | - 底座 | - 支架 | - 年采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 737-800 | - 1:80 | - 标准/特殊涂装 | - 49 | - 树脂 | - 树脂仿红木 | - 合金 | - 3800 |
| - 2 |  | - 1:100 | - 标准涂装 | - 39.4 | - 塑料 | - 塑料 | - 塑料 | - 1580 |
| - 3 |  | - 1:100 | - 标准/特殊涂装 | - 39 | - 树脂 | - 实木（胡桃木） | - 合金 | - 700 |
| - 4 |  | - 1:200 | - 标准/特殊涂装 | - 19 | - 树脂 | - 树脂仿红木 | - 合金 | - 4000 |
| - 5 |  | - 1:250 | - 标准/特殊涂装 | - 16 | - 锌铝合金 | - 水晶 | - 合金 | - 8800 |

备注：本次采购量为预估采购量，最终采购数量以采购人实际订单为准。

- （二）工艺要求

- 所有模型使用金属静电烤漆、高精度丝印工艺。树脂材料为191A级实心树脂，塑料为ABS实心塑料。金属材料为实心的锌铝合金。

- 普通包装的外包装为纸盒包装，不易破损开胶，带塑料提手；包装盒飞机图案与内装的飞机模型图案一致。包装盒上注明飞机机号。内部包装为EPS泡沫填充物，内部飞机模型由塑料绳固定，要求抗压且固定性强。19cm尺寸飞机模型为礼盒包装，内附高密度海绵，盒子重量不低于320克。面纸为157克彩印铜版纸，盒材料为1300克灰板，磁吸方式。

- 飞机机身、机翼光滑，不变形，无颗粒感，色彩分明、光亮富有层次感。对于甲方提出的产品的细微修改不得收取任何额外费用。

- 模型应满足GB/T 26701-2011《模型产品通用技术要求》，机身及包装应符合环保及行业其它相关要求。

- （三）交付方式

- 每批次到货验收无误后，由供应商提供合格增值税专用发票，收到发票后20个工作日内，对公汇款。

- （四）合同期限和类型

- 三年框架协议

| - 序号 | - 飞机型号 | - 比例 | - 模型图片 | - 包装图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 737-800 | - 1:80 |  |  |
| - 2 |  | - 1:100 |  |  |
| - 3 |  | - 1:100 |  |  |
| - 4 |  | - 1:200 |  |  |
| - 5 |  | - 1:250 |  |  |

- （五）以下图例仅供参考，具体以订单要求为准

# 二、标段二

# （一）详细规格

| - 序号 | - 6 |
| --- | --- |
| - 飞机型号 | - 737-800 |
| - 比例 | - 1：20 |
| - 尺寸（cm） | - 长度160cm |
| - 机身图案 | - 特殊涂装 |
| - 机身材质 | - 树脂 |
| - 底座支架材质 | - 合金 |
| - 包装要求 | - 木制框架固定，内部塑料泡沫填充 |
| - 年采购数量 | - 2 |

（二）工艺要求

1.树脂材料为191A级实心树脂。模型使用金属静电烤漆、高精度丝印工艺。机翼表面光滑无变形，喷涂均匀无流痕，色彩分明且有层次感。对于甲方提出的产品方面细微修改不得收取任何额外费用。

- 3.模型应满足GB/T 26701-2011《模型产品通用技术要求》，机身及包装应符合环保及行业其它相关要求。

- （三）合同期限和类型

- 三年框架协议

- （四）交付时间

- 到货验收无误后，由供应商提供合格增值税专用发票，甲方收到发票后20个工作日内对公汇款。

- （五）以下图例仅供参考，具体以订单要求为准

# 三、标段三

（一）详细规格

| - 序号 | - 7 |
| --- | --- |
| - 飞机型号 | - 737 MAX 8 |
| - 比例 | - 1：18 |
| - 尺寸（cm） | - 长度220cm，翼展200cm，高度68cm，相关部件尺寸根据机型原始尺寸等比例缩小 |
| - 机身图案 | - 标准涂装 |
| - 机身材质 | - 机身主体采用玻璃钢材质，发动机等部件可采用金属合金材质 |
| - 底座支架材质 | - 304不锈钢 |
| - 包装要求 | - 木制框架固定，内部塑料泡沫填充，需包括产品安装说明书 |
| - 采购数量 | - 10 |

（二）工艺要求

1.模型需还原737 MAX 8分叉式翼梢小翼设计。垂直尾翼与水平尾翼角度符合真实飞机气动数据。

2.模型使用金属静电烤漆、高精度丝印工艺。机翼表面光滑无变形，喷涂均匀无流痕，色彩分明且有层次感；发动机叶片无毛刺，电镀/氧化层牢固。对于甲方提出的产品方面细微修改不得收取任何额外费用。

- 3.模型应满足GB/T 26701-2011《模型产品通用技术要求》，机身及包装应符合环保及行业其它相关要求。

- （三）合同期限和类型

- 三年框架协议

- （四）交付时间

- 首期10架计划于2025年12月31日前交付。到货验收无误后，由供应商提供合格增值税专用发票，甲方收到发票后20个工作日内对公汇款。

- 后续订单将根据实际需求提前通知，确保供应商有充足生产周期。