- 附件5：智能工具柜采购需求描述

- 项目目标：

- 开发一套集硬件与软件于一体的智能工具柜系统，实现对民航维修工具的智能化管理，包括工具的精准识别、自动借还、库存实时监控、使用记录追溯、过期提醒等功能，满足民航维修行业的严格规范和高效工作需求。
二、核心功能需求 
1. 自助取用功能：支持维修人员通过员工卡（IC/ID卡）、条形码等方式进行身份验证，验证通过后屏幕选择需要的工具后，自动开启对应工具存放的柜门，实现工具自助领取。
2. 数据交互功能：需具备与我方现有工具管理系统AMMS的数据对接功能，可实时工具领取、归还、借用状态等信息的交互。

- 超时提醒功能：当工具超出预设借用时间未归还时，系统需自动向对应维修人员发送提醒（提醒方式可支持短信或者系统消息等）。

- 工具管理模块：对工具信息进行管理，包括工具的新增、修改、删除、查询等，记录工具的名称、型号、规格、编号、采购日期、校准日期、有效期等信息。

- 借还管理模块：实现工具的借出和归还操作，自动记录借还人、借还时间、工具信息等，支持工具预约功能，用户可提前预约所需工具，并给管理员发送提醒。

- 记录查询与统计：支持对工具借还记录、库存变动记录、校准记录等进行多条件查询和统计分析，生成各类报表（如日报、周报、月报），报表可导出为 Excel、PDF 等格式。

- 系统管理模块：实现系统参数设置（如预警阈值、网络参数等）、数据备份与恢复、日志管理等功能，确保系统正常运行和数据安全。

- 三、硬件及操作界面需求
1. 显示屏及操作界面：配备清晰易懂的触摸式操作屏幕，操作界面直观（屏幕尺寸不小于14英寸），界面需简洁直观，支持显示工具各类信息、操作指引、工具借用状态等，便于维修人员快速操作。
2. 嵌入式操作系统，如 Linux 嵌入式系统，具备稳定性高、功耗低、响应速度快等特点，确保系统长时间稳定运行。

3.工具借还界面：

借出界面：支持通过扫描工具标签或输入工具编号查找工具，显示工具信息、库存状态，确认借出后记录相关信息并自动打开对应储物单元柜门。

归还界面：扫描工具标签或选择对应工具，系统确认后自动打开对应储物单元柜门，关闭柜门后完成归还操作并记录信息。

工具查询界面：支持按工具名称、型号、编号等条件进行模糊查询和精确查询，显示查询结果列表，点击列表项可查看工具详细信息。

库存管理界面：以列表或图表形式展示工具库存情况，包括工具名称、规格、数量、状态等信息，支持库存预警设置和查看。

个人中心界面：显示用户基本信息、当前借用工具列表、借用历史记录等，支持修改密码、查看消息通知等操作。

报表统计界面：提供各类报表的生成、查询和导出功能，支持自定义报表的查询条件和显示字段。

- 四、其他说明
- 设备尺寸为:3600X500X1800柜体采用高强度合金材料制造，具备防火、防潮、防腐蚀性能，确保工具存放安全。可分为多个独立储物单元，每个单元配备独立的电子锁，支持单独控制开关，柜体表面进行防静电处理，避免静电对精密工具造成损害，配备应急机械开锁装置，在系统故障或紧急情况下可手动开启柜门。

- - 支持管理员后台管理功能，可设置工具各类参数（如批次号、数量、名称等信息）借用时长、查看操作日志、。

- -远程监控：管理员可以远程授权打开指定的柜门，提高管理的灵活性和效率，远程监控柜子状态等缺货时给管理员发送相应提醒。

- -声光报警：智能柜上方设有声光报警器，当出现非法开箱等异常情况时，可及时发出警报，给管理员发送提醒。

- -配备高清摄像头，用于记录工具借还过程中的图像信息，支持人脸识别功能，辅助确认操作人员身份

- -支持有线网络（以太网）和无线网络（Wi-Fi、4G/5G）连接方式，确保系统能与后台管理服务器实时通信，电源采用 AC 220V 供电，配备不间断电源（UPS），在断电情况下可维持系统正常运行不少于 2 小时。

- -系统连续无故障运行时间不低于 1000 小时。在网络中断情况下，系统能正常进行本地操作，并在网络恢复后自动同步数据。支持至少 10 个用户同时进行操作，系统性能不受明显影响。

- -可选配条形码 / 二维码扫描器，作为 RFID 识别的补充，确保对不同类型标签的工具都能有效识别。